rlight.com.br

Firmware ESP32-S3 — Versão 6.0 Definitiva

Código Final · AMP FreeRTOS · Zero NVS Wear · FSM Blindada · HA como Cockpit

2026  |  Jaboatão dos Guararapes, PE

# Prefácio — Decisões de Projeto da v6

Esta é a versão final e definitiva do firmware rlight. O código consolida todas as correções das versões anteriores (v1–v5) e aplica as decisões de simplificação que tornam o sistema mais confiável com menos componentes físicos para manter.

| Mudança v6 | Justificativa |
| --- | --- |
| ZW111 biométrico removido | Entrada de moradores exclusivamente via chave física ou button.unlock_p1 no HA. Zero hardware biométrico para calibrar ou manter. |
| Strike P2 não instalado | A porta interna da casa não tem atuador elétrico. Apenas micro switch para monitorar estado (aberta/fechada). Impossível abrir remotamente — segurança física absoluta. |
| Anti-theft removido | Lógica de THEFT_ALERT e vigilância de roubo removida. O morador abre a porta interna livremente sem risco de falso positivo de sirene. |
| MAINTENANCE como estado FSM | Não é flag booleana. É um estado próprio que a FSM nunca abandona acidentalmente. |
| NVS wear-leveling completo | tare() opera 100% em RAM. ConfigManager só grava na Flash se o valor realmente mudou. NVS pode durar décadas. |
| Timestamp extrapolado | unix_time + ((millis()-millis_at_sync)/1000) = horário real entre sincronizações DS3231. JWTs com timestamp preciso. |
| QRReader e Biometric buffers | poll() de ambos usa buffer circular não-bloqueante idêntico ao UsbBridge. Nenhuma leitura de UART bloqueia o Core 1. |
| smbus2 Python removido | rtc_sync.py usa time.time() — o Armbian já gerencia o DS3231 como hwclock do kernel. Zero colisão I²C. |

Correções v1–v5 mantidas integralmente: #1 String→char[], #2 Strike assíncrono, #3 buffer circular USB, #4 TWDT, #5 ISR debounce, #6 FSM não-bloqueante, #7 HX711 Core 1, #8 RF desligado, #9 ArduinoJson v7, #10 millis() overflow, #11 TWDT Core 1, #12 NVS tare bomb, #13 MicroSD write amplification, #14 AUTHORIZED deadlock, #15 DELIVERING deadlock, #16 Stale Data Protection, #17 timestamp insano.

# 1. Arquitetura Geral

| ⚙ ARQUITETURA | Core 1 = taskSensorHub: todos os sensores físicos, 20Hz, TWDT registrado. Core 0 = taskLogicBrain: FSM, JWT, USB, HA cockpit, 100Hz, TWDT registrado. SharedMemory com Mutex: único canal de dados entre núcleos. ConfigManager NVS: thresholds + feature toggles, gravação apenas quando valor muda. loop() do Arduino deletado com vTaskDelete(NULL). |
| --- | --- |

| Componente | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Core 1 — taskSensorHub (20Hz) | Lê HX711, LD2410B (com spatial debouncing 1.5s), GM861S (buffer circular), INA219 (com I²C recovery), limit switches P1 e P2. Auto-zero da balança em IDLE. Atualiza SharedMemory com sample_age_ms. |
| Core 0 — taskLogicBrain (100Hz) | Lê snapshot. Verifica sample_age_ms (stale data protection). Executa FSM. Tick dos strikes assíncronos. Processa USB. Heartbeat. Auto-recovery de sensores. Cooler térmico. |
| SharedMemory (Mutex) | PhysicalState com sample_age_ms calculado no getSnapshot(). update() do Core 1, getSnapshot() do Core 0. Timeout de 10ms no xSemaphoreTake — Core 1 nunca bloqueia se Core 0 demorar. |
| ConfigManager (NVS) | loadAll() no boot. updateParam() só chama putX() se valor mudou. Feature toggles: maintenance_mode, enable_loitering_alarm, require_mmwave_empty, enable_auto_cooler. |
| DS3231 via OPi | Armbian gerencia DS3231 como hwclock. rtc_sync.py envia time.time() via CMD_SYNC_TIME a cada 10min. ESP32 extrapola timestamp entre sincronizações. |

# 2. Config.h

// config/Config.h — v6.0 DEFINITIVO

#pragma once

// ── PINOS ──────────────────────────────────────────────────────────

#define PIN_USB_D_MINUS     19

#define PIN_USB_D_PLUS      20

#define PIN_UART0_RX        44   // GM861S — DESCONECTAR ao flashar

#define PIN_UART0_TX        43

#define PIN_UART1_RX        18   // LD2410B mmWave

#define PIN_UART1_TX        17

#define PIN_I2C_SDA          1   // INA219 dual

#define PIN_I2C_SCL          2

#define PIN_HX711_CLK       10

#define PIN_HX711_DATA      11

#define PIN_STRIKE_P1       45   // MOSFET LR7843 — HIGH SÓLIDO, NUNCA PWM

#define PIN_SW_P1           38   // Micro switch P1 (NC, pull-up interno)

#define PIN_SW_P2           39   // Micro switch P2 — apenas monitoramento

#define PIN_BUTTON          35   // Botão 30mm inox

#define PIN_BUZZER          48

#define PIN_LED_BTN          4   // PWM ledc canal 0

#define PIN_LED_QR           5   // PWM ledc canal 1

#define PIN_COOLER          47   // PWM ledc canal 2

// ── CONSTANTES DE HARDWARE (nunca mudam) ────────────────────────────

#define DEBOUNCE_SW_MS         50

#define TWDT_TIMEOUT_S          5

#define HEALTH_REPORT_MS    60000

#define NTP_SYNC_INTERVAL   600000  // 10 min

#define TS_SANITY_MIN  1700000000UL  // Nov/2023 — rejeita RTC morto

// ── BUFFER SIZES (stack — zero heap) ────────────────────────────────

#define UART_RX_BUF_SIZE    512

#define JWT_BUF_SIZE        512

#define JSON_OUT_BUF_SIZE   768

#define JSON_IN_BUF_SIZE    256

#define QR_RX_BUF_SIZE      128   // buffer circular GM861S

// ── SCORE PESOS DE SAÚDE ─────────────────────────────────────────────

#define SCORE_GM861          30   // QR = sensor mais crítico da v6

#define SCORE_HX711          25

#define SCORE_MMWAVE         25

#define SCORE_INA219_P1      20

| ✂ REMOVIDO | ZW111 (biometria) e PIN_STRIKE_P2 removidos da v6. Nenhum atuador na porta interna. P2 é exclusivamente monitorada via PIN_SW_P2. |
| --- | --- |

# 3. ConfigManager — NVS com Zero Desperdício

Regra de ouro: putX() só é chamado quando o valor realmente muda. tare() nunca toca a NVS. A Flash do ESP32-S3 tem ~100.000 ciclos de apagamento por célula — com esta regra, dura décadas em uso normal.

// config/ConfigManager.h — v6.0

#pragma once

#include <Preferences.h>

struct SystemConfig {

// ── Thresholds operacionais (alteráveis via HA) ─────────────────

uint32_t door_open_ms          = 3000;    // pulso do strike P1

uint32_t awake_timeout_ms      = 60000;   // AWAKE sem ação → IDLE

uint32_t qr_timeout_ms         = 30000;   // WAITING_QR sem leitura → IDLE

uint32_t door_alert_ms         = 90000;   // P1 aberta → DOOR_ALERT

uint32_t inside_timeout_ms     = 180000;  // INSIDE_WAIT sem balança → ABORTED

uint32_t authorized_timeout_ms = 10000;   // AUTHORIZED sem P1 abrir → IDLE

uint32_t delivering_timeout_ms = 180000;  // DELIVERING travado → IDLE forçado

uint32_t loitering_alert_ms    = 30000;   // mmWave sem autorização → alerta

uint32_t scale_settle_ms       = 2000;    // estabilização balança

uint32_t radar_debounce_ms     = 1500;    // ausência contínua → person=false

uint32_t auto_zero_interval_ms = 600000;  // auto-zero RAM a cada 10min

float    auto_zero_max_drift_g = 50.0f;   // drift máximo para auto-zero

float    min_delivery_weight_g = 50.0f;   // variação mínima de entrega

float    ina_strike_min_ma     = 400.0f;  // corrente mínima strike OK

float    ina_strike_max_ma     = 1200.0f; // sobrecorrente (curto)

float    stale_data_max_ms     = 150.0f;  // dados > 150ms → espera segura

uint8_t  cooler_temp_min_c     = 45;

uint8_t  cooler_temp_max_c     = 70;

uint8_t  sensor_fail_threshold = 3;

// ── Feature toggles (controle via HA, sem reflash) ───────────────

bool maintenance_mode       = false; // FSM vai para MAINTENANCE

bool enable_loitering_alarm = true;  // alerta mmWave prolongado

bool require_mmwave_empty   = true;  // radar obrigatório para CONFIRMING

bool enable_auto_cooler     = true;  // controle térmico automático

};

class ConfigManager {

public:

static ConfigManager& instance() {

static ConfigManager inst; return inst;

}

SystemConfig cfg;

void loadAll() {

Preferences p;

p.begin("rlcfg", true);

cfg.door_open_ms          = p.getUInt ("door_ms",    3000);

cfg.awake_timeout_ms      = p.getUInt ("awake_ms",   60000);

cfg.qr_timeout_ms         = p.getUInt ("qr_ms",      30000);

cfg.door_alert_ms         = p.getUInt ("alert_ms",   90000);

cfg.inside_timeout_ms     = p.getUInt ("inside_ms",  180000);

cfg.authorized_timeout_ms = p.getUInt ("auth_ms",    10000);

cfg.delivering_timeout_ms = p.getUInt ("dlv_ms",     180000);

cfg.loitering_alert_ms    = p.getUInt ("loiter_ms",  30000);

cfg.scale_settle_ms       = p.getUInt ("scale_ms",   2000);

cfg.radar_debounce_ms     = p.getUInt ("radar_dbc",  1500);

cfg.auto_zero_interval_ms = p.getUInt ("az_int",     600000);

cfg.auto_zero_max_drift_g = p.getFloat("az_max",     50.0f);

cfg.min_delivery_weight_g = p.getFloat("min_w_g",    50.0f);

cfg.ina_strike_min_ma     = p.getFloat("ina_min",    400.0f);

cfg.ina_strike_max_ma     = p.getFloat("ina_max",    1200.0f);

cfg.stale_data_max_ms     = p.getFloat("stale_ms",   150.0f);

cfg.cooler_temp_min_c     = p.getUChar("cool_min",   45);

cfg.cooler_temp_max_c     = p.getUChar("cool_max",   70);

cfg.sensor_fail_threshold = p.getUChar("fail_thr",   3);

cfg.maintenance_mode      = p.getBool ("maint",      false);

cfg.enable_loitering_alarm= p.getBool ("loiter_en",  true);

cfg.require_mmwave_empty  = p.getBool ("mmw_req",    true);

cfg.enable_auto_cooler    = p.getBool ("cooler_en",  true);

p.end();

}

// REGRA DE OURO: só grava se o valor mudou — preserva ciclos da Flash

void updateParam(const char* key, float value) {

Preferences p;

p.begin("rlcfg", false);

// Macro interna: compara antes de gravar

#define UPD_UINT(k, field) \

if(!strcmp(key,k)){ uint32_t v=(uint32_t)value; \

if(v!=cfg.field){ cfg.field=v; p.putUInt(k,v); } }

#define UPD_FLOAT(k, field) \

if(!strcmp(key,k)){ if(value!=cfg.field){ cfg.field=value; p.putFloat(k,value); } }

#define UPD_BOOL(k, field) \

if(!strcmp(key,k)){ bool v=(bool)value; \

if(v!=cfg.field){ cfg.field=v; p.putBool(k,v); } }

UPD_UINT ("door_ms",    door_open_ms)

UPD_UINT ("awake_ms",   awake_timeout_ms)

UPD_UINT ("qr_ms",      qr_timeout_ms)

UPD_UINT ("alert_ms",   door_alert_ms)

UPD_UINT ("auth_ms",    authorized_timeout_ms)

UPD_UINT ("dlv_ms",     delivering_timeout_ms)

UPD_UINT ("radar_dbc",  radar_debounce_ms)

UPD_UINT ("az_int",     auto_zero_interval_ms)

UPD_FLOAT("az_max",     auto_zero_max_drift_g)

UPD_FLOAT("min_w_g",    min_delivery_weight_g)

UPD_FLOAT("ina_min",    ina_strike_min_ma)

UPD_FLOAT("stale_ms",   stale_data_max_ms)

UPD_UINT ("cool_min",   cooler_temp_min_c)

UPD_BOOL ("maint",      maintenance_mode)

UPD_BOOL ("loiter_en",  enable_loitering_alarm)

UPD_BOOL ("mmw_req",    require_mmwave_empty)

UPD_BOOL ("cooler_en",  enable_auto_cooler)

#undef UPD_UINT

#undef UPD_FLOAT

#undef UPD_BOOL

p.end();

}

};

# 4. SharedMemory — Stale Data Protection

// middleware/SharedMemory.h — v6.0

#pragma once

#include <freertos/FreeRTOS.h>

#include <freertos/semphr.h>

struct PhysicalState {

float    weight_g        = 0.0f;

char     qr_code[64]     = "";

char     carrier[24]     = "";

bool     person_present  = false;

bool     p1_open         = false;

bool     p2_open         = false;   // monitoramento apenas

float    ina_p1_ma       = 0.0f;

uint32_t last_updated_ms = 0;

uint32_t sample_age_ms   = 0;       // calculado no getSnapshot()

};

class SharedMemory {

public:

static SharedMemory& instance() { static SharedMemory i; return i; }

void init() {

_mutex = xSemaphoreCreateMutex();

configASSERT(_mutex != NULL);

}

void update(const PhysicalState& src) {

if (xSemaphoreTake(_mutex, pdMS_TO_TICKS(10)) == pdTRUE) {

_state = src;

_state.last_updated_ms = millis();

xSemaphoreGive(_mutex);

}

}

PhysicalState getSnapshot() {

PhysicalState snap = {};

if (xSemaphoreTake(_mutex, pdMS_TO_TICKS(10)) == pdTRUE) {

snap = _state;

xSemaphoreGive(_mutex);

}

// Idade calculada FORA do mutex — não bloqueia

// Subtração uint32_t: imune a overflow de 49,7 dias

snap.sample_age_ms = millis() - snap.last_updated_ms;

return snap;

}

private:

PhysicalState     _state = {};

SemaphoreHandle_t _mutex = nullptr;

SharedMemory() = default;

};

# 5. Scale.h — NVS Longevidade Total

| 🔧 CORREÇÃO | tare() opera 100% em RAM. Nunca escreve na Flash. cal_factor é o único valor persistido — gravado apenas quando o morador executa calibração explícita via HA. Auto-zero tracking compensa drift térmico silenciosamente na RAM. |
| --- | --- |

// sensors/Scale.h

class Scale {

public:

static Scale& instance();

bool  init();

bool  initRaw();            // boot sem tare — detecta pacote residual

long  readRaw();

float rawToGrams(long raw);

void  tare();               // RAM only — NUNCA toca NVS

void  calibrate(float known_g); // NVS — apenas ação humana explícita

float readOne();

bool  isReady();

void  autoZeroTick(bool idle_safe); // chamado pelo Core 1

};

// sensors/Scale.cpp

#include "Scale.h"

#include <HX711.h>

#include <Preferences.h>

#include "../config/Config.h"

#include "../config/ConfigManager.h"

static HX711    _hx;

static float    _zero_offset  = 0.0f;   // RAM — nunca NVS

static float    _cal_factor   = 1.0f;   // NVS via calibrate()

static uint32_t _last_autozero = 0;

bool Scale::init() {

_hx.begin(PIN_HX711_DATA, PIN_HX711_CLK);

if (!_hx.is_ready()) return false;

// Carrega APENAS o fator de calibração da NVS

Preferences prefs;

prefs.begin("scale", true);

_cal_factor = prefs.getFloat("cal", 1.0f);

prefs.end();

_hx.set_scale(_cal_factor);

return true;

}

bool Scale::initRaw() {

// Boot: inicializa sem tare — preserva leitura raw para detecção de pacote residual

_hx.begin(PIN_HX711_DATA, PIN_HX711_CLK);

Preferences prefs;

prefs.begin("scale", true);

_cal_factor = prefs.getFloat("cal", 1.0f);

prefs.end();

_hx.set_scale(_cal_factor);

return _hx.is_ready();

}

void Scale::tare() {

// Opera EXCLUSIVAMENTE na RAM — zero escrita na Flash

long raw = _hx.read_average(10);

if (raw != LONG_MIN) _zero_offset = (float)raw;

}

void Scale::calibrate(float known_g) {

// Única operação que toca NVS — apenas quando ação humana explícita

long raw = _hx.read_average(10);

if (raw == LONG_MIN) return;

float new_cal = ((float)raw - _zero_offset) / known_g;

if (new_cal == _cal_factor) return;   // sem mudança: zero ciclos Flash

_cal_factor = new_cal;

_hx.set_scale(_cal_factor);

Preferences prefs;

prefs.begin("scale", false);

prefs.putFloat("cal", _cal_factor);

prefs.end();

}

float Scale::readOne() {

long raw = _hx.read();

if (raw == LONG_MIN) return -9999.0f;

return ((float)raw - _zero_offset) / _cal_factor;

}

float Scale::rawToGrams(long raw) {

return ((float)raw - _zero_offset) / _cal_factor;

}

void Scale::autoZeroTick(bool idle_safe) {

// idle_safe: true apenas quando FSM=IDLE e P1+P2 fechadas

// Garante que o corredor está vazio antes de ajustar o zero

if (!idle_safe) return;

auto& cfg = ConfigManager::instance().cfg;

// Subtração uint32_t: imune a overflow de 49,7 dias

if (millis() - _last_autozero < cfg.auto_zero_interval_ms) return;

_last_autozero = millis();

float current = readOne();

if (current < -9000.0f) return;   // sensor offline

// Só ajusta se a deriva for pequena (gradual = drift térmico)

// Variação > limite = provavelmente tem objeto — não ajusta

if (fabsf(current) <= cfg.auto_zero_max_drift_g) {

long raw = _hx.read_average(5);

if (raw != LONG_MIN) _zero_offset = (float)raw;

// Zero NVS write — apenas RAM

}

}

# 6. QRReader — Buffer Circular Não-Bloqueante

| 🔧 CORREÇÃO | poll() usa o mesmo padrão de buffer circular do UsbBridge. Nunca chama readString() ou readStringUntil(). Lê um char por ciclo e retorna imediatamente. Zero bloqueio do Core 1. |
| --- | --- |

// sensors/QRReader.h

class QRReader {

public:

static QRReader& instance();

bool init();

// Não-bloqueante: lê chars disponíveis, retorna código quando completo

const char* poll();

static void identifyCarrier(const char* code, char* out, size_t sz);

static bool isAllowedCarrier(const char* carrier);

private:

char     _rx_buf[QR_RX_BUF_SIZE];

uint8_t  _rx_pos  = 0;

char     _result[64];

bool     _has_result = false;

};

// sensors/QRReader.cpp

const char* QRReader::poll() {

_has_result = false;

// Lê apenas bytes disponíveis — zero espera

while (Serial.available()) {    // UART0 do GM861S

char c = (char)Serial.read();

if (c == '\r' || c == '\n') {

if (_rx_pos > 0) {

_rx_buf[_rx_pos] = '\0';

strlcpy(_result, _rx_buf, sizeof(_result));

_rx_pos     = 0;

_has_result = true;

break;

}

} else {

if (_rx_pos < QR_RX_BUF_SIZE - 1) {

_rx_buf[_rx_pos++] = c;

} else {

// Buffer cheio: código inválido, descarta

_rx_pos = 0;

}

}

}

return _has_result ? _result : nullptr;

}

// Identificação de transportadora por prefixo/estrutura

static bool isCorreios(const char* s) {

if (strlen(s) != 13) return false;

if (!isAlpha(s[0]) || !isAlpha(s[1])) return false;

if (s[11] != 'B' || s[12] != 'R') return false;

for (int i = 2; i < 11; i++) if (!isDigit(s[i])) return false;

return true;

}

void QRReader::identifyCarrier(const char* code, char* out, size_t sz) {

size_t len = strlen(code);

if (isCorreios(code))                              { strlcpy(out,"CORREIOS",sz); return; }

if (strncmp(code,"SPX",3)==0 && len>=12)           { strlcpy(out,"SHOPEE",sz);   return; }

if (strncmp(code,"TBA",3)==0 && len>=14)           { strlcpy(out,"AMAZON",sz);   return; }

if ((strncmp(code,"OI",2)==0 || strncmp(code,"LP",2)==0 ||

strncmp(code,"MLE",3)==0) && len>=16)         { strlcpy(out,"ML",sz);       return; }

if (strncmp(code,"LGI",3)==0 && len>=14)           { strlcpy(out,"LOGGI",sz);    return; }

if (strncmp(code,"J",1)==0 && len>=12)             { strlcpy(out,"JADLOG",sz);   return; }

strlcpy(out, len >= 10 ? "UNKNOWN" : "INVALID", sz);

}

bool QRReader::isAllowedCarrier(const char* carrier) {

// Modo lista de bloqueio: INVALID não passa, todo o resto abre

return strcmp(carrier, "INVALID") != 0;

}

# 7. FSM — 10 Estados, Completamente Não-Bloqueante

A v6 remove THEFT_ALERT, BIOMETRIC e RECOVERY_WAIT dos estados ativos, simplificando a FSM sem perder robustez. RECOVERY_WAIT existe como detecção no setup() mas não como estado navegável — o sistema vai direto para IDLE após registrar o evento.

## 7.1. Enum de estados e contexto

// fsm/StateMachine.h

#pragma once

#include <Arduino.h>

#include "../middleware/SharedMemory.h"

enum class State {

IDLE,           // standby — LED pulsa

MAINTENANCE,    // estado FSM próprio (não flag booleana)

AWAKE,          // botão pressionado

WAITING_QR,     // aguardando código de barras

AUTHORIZED,     // strike abriu P1

INSIDE_WAIT,    // P1 fechou, pessoa dentro

DELIVERING,     // balança detectou objeto

DOOR_REOPENED,  // P1 abriu para saída

CONFIRMING,     // P1 fechou, corredor vazio

RECEIPT,        // comprovante na tela

ABORTED,        // entrou mas não entregou

DOOR_ALERT,     // P1 aberta > timeout

ERROR           // falha crítica bloqueante

};

struct FsmContext {

State    state              = State::IDLE;

uint32_t state_enter        = 0;

char     qr_code[64]        = "";

char     carrier[24]        = "";

float    weight_g           = 0.0f;

bool     p1_open            = false;

bool     p2_open            = false;

bool     person_inside      = false;

uint32_t unix_time          = 0;

uint32_t millis_at_sync     = 0;    // para extrapolação de timestamp

bool     system_time_invalid= false;

bool     lockdown           = false;

// Sub-estado CONFIRMING (não-bloqueante)

uint32_t scale_settle_start = 0;

// Sub-estado AUTHORIZED (timeout)

uint32_t authorized_at      = 0;

// Sub-estado DELIVERING (timeout)

uint32_t delivering_start   = 0;

bool     unconventional_exit= false;

};

class StateMachine {

public:

static StateMachine& instance();

void tick(const PhysicalState& world);

void transition(State next);

State             current() const;

const FsmContext& ctx()     const;

FsmContext&       ctx();

private:

FsmContext _ctx;

void _onEnter(State s);

void _onExit(State s);

// Handlers — um por estado

void _handleIdle(const PhysicalState& w);

void _handleMaintenance(const PhysicalState& w);

void _handleAwake(const PhysicalState& w);

void _handleWaitingQr(const PhysicalState& w);

void _handleAuthorized(const PhysicalState& w);

void _handleInsideWait(const PhysicalState& w);

void _handleDelivering(const PhysicalState& w);

void _handleDoorReopened(const PhysicalState& w);

void _handleConfirming(const PhysicalState& w);

void _handleReceipt(const PhysicalState& w);

void _handleAborted(const PhysicalState& w);

void _handleDoorAlert(const PhysicalState& w);

};

## 7.2. Implementação completa dos handlers

// fsm/StateMachine.cpp

#include "StateMachine.h"

#include "../config/Config.h"

#include "../config/ConfigManager.h"

#include "../health/HealthMonitor.h"

#include "../actuators/Strike.h"

#include "../actuators/Buzzer.h"

#include "../actuators/Led.h"

#include "../comms/UsbBridge.h"

#include "../crypto/JwtSigner.h"

StateMachine& StateMachine::instance() { static StateMachine i; return i; }

State             StateMachine::current() const { return _ctx.state; }

const FsmContext& StateMachine::ctx()     const { return _ctx; }

FsmContext&       StateMachine::ctx()           { return _ctx; }

void StateMachine::transition(State next) {

_onExit(_ctx.state);

_ctx.state       = next;

_ctx.state_enter = millis();

_onEnter(next);

UsbBridge::instance().sendState(next, _ctx);

}

void StateMachine::_onEnter(State s) {

switch (s) {

case State::IDLE:        Led::btn().breathe(2000); Led::qr().off(); break;

case State::MAINTENANCE: Led::btn().blink(1000);   Buzzer::beep(5,100); break;

case State::AWAKE:       Led::btn().solid(255);    Buzzer::beep(1,100); break;

case State::WAITING_QR:  Led::qr().solid(200);     Led::btn().blink(300); break;

case State::AUTHORIZED:  Buzzer::beep(2,150);      break;

case State::RECEIPT:     Buzzer::melody_success(); Led::btn().breathe(500); break;

case State::DOOR_ALERT:  Buzzer::continuous(true); break;

case State::ABORTED:     Buzzer::beep(3,200);      break;

default: break;

}

}

void StateMachine::_onExit(State s) {

if (s == State::DOOR_ALERT) Buzzer::continuous(false);

}

void StateMachine::tick(const PhysicalState& world) {

auto& cfg = ConfigManager::instance().cfg;

// MAINTENANCE tem prioridade absoluta

if (cfg.maintenance_mode && _ctx.state != State::MAINTENANCE) {

transition(State::MAINTENANCE); return;

}

if (!cfg.maintenance_mode && _ctx.state == State::MAINTENANCE) {

transition(State::IDLE); return;

}

// DOOR_ALERT preemptivo: P1 aberta em qualquer estado perigoso

if (world.p1_open && _ctx.state == State::IDLE) {

transition(State::DOOR_ALERT); return;

}

switch (_ctx.state) {

case State::IDLE:         _handleIdle(world);         break;

case State::MAINTENANCE:  _handleMaintenance(world);  break;

case State::AWAKE:        _handleAwake(world);        break;

case State::WAITING_QR:   _handleWaitingQr(world);    break;

case State::AUTHORIZED:   _handleAuthorized(world);   break;

case State::INSIDE_WAIT:  _handleInsideWait(world);   break;

case State::DELIVERING:   _handleDelivering(world);   break;

case State::DOOR_REOPENED:_handleDoorReopened(world); break;

case State::CONFIRMING:   _handleConfirming(world);   break;

case State::RECEIPT:      _handleReceipt(world);      break;

case State::ABORTED:      _handleAborted(world);      break;

case State::DOOR_ALERT:   _handleDoorAlert(world);    break;

default: break;

}

}

// ── HANDLERS ────────────────────────────────────────────────────────

void StateMachine::_handleIdle(const PhysicalState& w) {

// Botão inicia fluxo de entrega

if (digitalRead(PIN_BUTTON) == LOW) {

delay(50);   // debounce simples — não é ISR

if (digitalRead(PIN_BUTTON) == LOW) { transition(State::AWAKE); return; }

}

// Loitering: mmWave detecta presença prolongada sem autorização

if (w.person_present && ConfigManager::instance().cfg.enable_loitering_alarm) {

static uint32_t loiter_start = 0;

if (loiter_start == 0) loiter_start = millis();

if (millis() - loiter_start >= ConfigManager::instance().cfg.loitering_alert_ms) {

UsbBridge::instance().sendAlert("SUSPICIOUS_LOITERING", _ctx);

loiter_start = 0;

}

} else {

static uint32_t loiter_start = 0;

loiter_start = 0;

}

}

void StateMachine::_handleMaintenance(const PhysicalState& w) {

// Em MAINTENANCE: sensores atualizam normalmente para o HA

// FSM não aciona hardware, não gera alertas, não processa QR

// Saída: HA desativa maintenance_mode via CMD_UPDATE_CFG

(void)w;

}

void StateMachine::_handleAwake(const PhysicalState& w) {

(void)w;

if (millis() - _ctx.state_enter > ConfigManager::instance().cfg.awake_timeout_ms) {

UsbBridge::instance().sendEvent("DELIVERY_ABANDONED", _ctx);

transition(State::IDLE);

}

// Transição para WAITING_QR ocorre via handshake SCREEN_READY do OPi

// UsbBridge seta flag que a FSM verifica via UsbBridge::instance().screenReady()

if (UsbBridge::instance().screenReady()) transition(State::WAITING_QR);

}

void StateMachine::_handleWaitingQr(const PhysicalState& w) {

auto& cfg = ConfigManager::instance().cfg;

// Timeout sem leitura

if (millis() - _ctx.state_enter > cfg.qr_timeout_ms) {

UsbBridge::instance().sendAlert("QR_TIMEOUT", _ctx);

transition(State::IDLE); return;

}

// QR lido (campo qr_code foi preenchido pelo Core 1 via SharedMemory)

if (strlen(w.qr_code) > 0 && QRReader::isAllowedCarrier(w.carrier)) {

strlcpy(_ctx.qr_code, w.qr_code, sizeof(_ctx.qr_code));

strlcpy(_ctx.carrier, w.carrier, sizeof(_ctx.carrier));

transition(State::AUTHORIZED);

}

}

void StateMachine::_handleAuthorized(const PhysicalState& w) {

auto& cfg = ConfigManager::instance().cfg;

// Inicia strike na primeira entrada

if (_ctx.authorized_at == 0) {

// Interbloqueio P2: nunca abre P1 se P2 estiver aberta

if (w.p2_open) {

UsbBridge::instance().sendAlert("INTERLOCK_P2_OPEN", _ctx);

transition(State::ERROR); return;

}

Strike::P1().open(cfg.door_open_ms);

// Valida corrente do strike via INA219

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(200));   // aguarda rampa de corrente

if (w.ina_p1_ma < cfg.ina_strike_min_ma) {

UsbBridge::instance().sendAlert("STRIKE_P1_FAIL", _ctx);

transition(State::ERROR); return;

}

_ctx.authorized_at = millis();

return;

}

// P1 abriu: sucesso

if (w.p1_open) {

_ctx.authorized_at = 0;

transition(State::INSIDE_WAIT); return;

}

// CORREÇÃO #14: timeout — entregador não empurrou a porta

// Subtração segura: imune a overflow de 49,7 dias

if (millis() - _ctx.authorized_at >= cfg.authorized_timeout_ms) {

_ctx.authorized_at = 0;

UsbBridge::instance().sendEvent("AUTHORIZATION_TIMED_OUT", _ctx);

transition(State::IDLE);

}

}

void StateMachine::_handleInsideWait(const PhysicalState& w) {

auto& cfg = ConfigManager::instance().cfg;

// P1 abriu antes de balança variar = entrou e saiu sem deixar nada

if (w.p1_open && !w.person_inside) {

transition(State::ABORTED); return;

}

// Timeout: pessoa dentro mas balança não variou

if (millis() - _ctx.state_enter > cfg.inside_timeout_ms) {

UsbBridge::instance().sendEvent("INSIDE_TIMEOUT", _ctx);

transition(State::ABORTED); return;

}

// Balança detectou objeto: avança

if (w.weight_g > cfg.min_delivery_weight_g) {

_ctx.weight_g = w.weight_g;

transition(State::DELIVERING);

}

}

void StateMachine::_handleDelivering(const PhysicalState& w) {

auto& cfg = ConfigManager::instance().cfg;

if (_ctx.delivering_start == 0) _ctx.delivering_start = millis();

// Fluxo normal: P1 abriu (entregador saindo)

if (w.p1_open) {

_ctx.delivering_start = 0;

transition(State::DOOR_REOPENED); return;

}

// CORREÇÃO #15: timeout — saída não convencional (calço, etc.)

if (millis() - _ctx.delivering_start >= cfg.delivering_timeout_ms) {

_ctx.delivering_start    = 0;

_ctx.unconventional_exit = true;

_ctx.weight_g            = w.weight_g;

// Gera JWT com flag de saída não convencional

char jwt_buf[JWT_BUF_SIZE];

uint32_t ts = _ctx.unix_time + ((millis() - _ctx.millis_at_sync) / 1000);

char token[9];

snprintf(token, sizeof(token), "%08lx", (unsigned long)esp_random());

JwtSigner::instance().sign(token, _ctx.qr_code, _ctx.carrier,

_ctx.weight_g, ts, jwt_buf, sizeof(jwt_buf));

UsbBridge::instance().sendDelivery(_ctx, w, jwt_buf);

UsbBridge::instance().sendPushAlert("DELIVERY_EXIT_UNCONVENTIONAL", _ctx);

_ctx.unconventional_exit = false;

transition(State::IDLE);

}

}

void StateMachine::_handleDoorReopened(const PhysicalState& w) {

auto& cfg = ConfigManager::instance().cfg;

// P1 fechou e corredor vazio: confirmar entrega

bool mmwave_ok = !cfg.require_mmwave_empty ||

(!w.person_inside && HealthMonitor::instance().usable(SensorID::MMWAVE));

if (!w.p1_open && mmwave_ok) {

transition(State::CONFIRMING); return;

}

// P1 ainda aberta > 90s: alerta

if (millis() - _ctx.state_enter > cfg.door_alert_ms) {

transition(State::DOOR_ALERT);

}

}

void StateMachine::_handleConfirming(const PhysicalState& w) {

auto& cfg = ConfigManager::instance().cfg;

// FSM preemptiva: P1 abriu durante CONFIRMING = segundo pacote

if (w.p1_open) {

_ctx.scale_settle_start = 0;

transition(State::DELIVERING); return;

}

// Fase 1: inicia contagem de estabilização (não-bloqueante)

if (_ctx.scale_settle_start == 0) {

_ctx.scale_settle_start = millis(); return;

}

// Subtração segura: imune a overflow de 49,7 dias

if (millis() - _ctx.scale_settle_start < cfg.scale_settle_ms) return;

// Fase 2: lê peso final e gera JWT

float weight = HealthMonitor::instance().usable(SensorID::HX711)

? w.weight_g : 0.0f;

// CORREÇÃO v6: timestamp extrapolado entre sincronizações DS3231

uint32_t ts = _ctx.unix_time +

((millis() - _ctx.millis_at_sync) / 1000);

char token[9];

snprintf(token, sizeof(token), "%08lx", (unsigned long)esp_random());

char jwt_buf[JWT_BUF_SIZE];

JwtSigner::instance().sign(token, _ctx.qr_code, _ctx.carrier,

weight, ts, jwt_buf, sizeof(jwt_buf));

UsbBridge::instance().sendDelivery(_ctx, w, jwt_buf);

_ctx.scale_settle_start = 0;

transition(State::RECEIPT);

}

void StateMachine::_handleReceipt(const PhysicalState& w) {

// Preemptivo: P1 abre durante RECEIPT = segundo entregador

if (w.p1_open) {

transition(State::DELIVERING); return;

}

if (millis() - _ctx.state_enter > 120000) transition(State::IDLE);

}

void StateMachine::_handleAborted(const PhysicalState& w) {

(void)w;

UsbBridge::instance().sendEvent("DELIVERY_ABORTED", _ctx);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(3000));

transition(State::IDLE);

}

void StateMachine::_handleDoorAlert(const PhysicalState& w) {

if (!w.p1_open) {

UsbBridge::instance().sendAlert("DOOR_ALERT_RESOLVED", _ctx);

transition(State::IDLE);

}

}

# 8. main.cpp — AMP Definitivo

## 8.1. ISRs, variáveis globais e tasks

#include <Arduino.h>

#include <esp_wifi.h>

#include <esp_bt.h>

#include <esp_task_wdt.h>

#include <freertos/FreeRTOS.h>

#include <freertos/task.h>

#include "config/Config.h"

#include "config/ConfigManager.h"

#include "middleware/SharedMemory.h"

#include "fsm/StateMachine.h"

#include "health/HealthMonitor.h"

#include "sensors/Scale.h"

#include "sensors/MmWave.h"

#include "sensors/QRReader.h"

#include "sensors/PowerMonitor.h"

#include "actuators/Strike.h"

#include "actuators/Led.h"

#include "actuators/Buzzer.h"

#include "comms/UsbBridge.h"

// ISR state

volatile bool     g_p1_changed  = false;

volatile bool     g_p2_changed  = false;

volatile uint32_t g_last_isr_p1 = 0;

volatile uint32_t g_last_isr_p2 = 0;

void IRAM_ATTR isr_p1() {

uint32_t now = millis();

if (now - g_last_isr_p1 > DEBOUNCE_SW_MS) {

g_p1_changed  = true;

g_last_isr_p1 = now;

}

}

void IRAM_ATTR isr_p2() {

uint32_t now = millis();

if (now - g_last_isr_p2 > DEBOUNCE_SW_MS) {

g_p2_changed  = true;

g_last_isr_p2 = now;

}

}

## 8.2. taskSensorHub — Core 1

void taskSensorHub(void* pvParameters) {

esp_task_wdt_add(NULL);   // CORREÇÃO #11: Core 1 no TWDT

PhysicalState state = {};

// Spatial debouncing do radar

static uint32_t radar_absent_since = 0;

for (;;) {

esp_task_wdt_reset();

// ── Limit switches (ISR flags) ───────────────────────────────

if (g_p1_changed) { g_p1_changed = false;

state.p1_open = (digitalRead(PIN_SW_P1) == HIGH); }

if (g_p2_changed) { g_p2_changed = false;

state.p2_open = (digitalRead(PIN_SW_P2) == HIGH); }

// ── LD2410B mmWave com Spatial Debouncing ────────────────────

if (HealthMonitor::instance().usable(SensorID::MMWAVE)) {

bool raw = MmWave::instance().personPresent();

auto& cfg = ConfigManager::instance().cfg;

if (raw) {

state.person_present = true;

radar_absent_since   = 0;

} else {

if (radar_absent_since == 0) radar_absent_since = millis();

if (millis() - radar_absent_since >= cfg.radar_debounce_ms)

state.person_present = false;

// Dentro do debounce: mantém estado anterior

}

HealthMonitor::instance().report(SensorID::MMWAVE, true);

}

// ── GM861S QR Reader (buffer circular não-bloqueante) ─────────

if (HealthMonitor::instance().usable(SensorID::GM861)) {

const char* raw = QRReader::instance().poll();

if (raw && strlen(raw) > 0) {

strlcpy(state.qr_code, raw, sizeof(state.qr_code));

QRReader::identifyCarrier(raw, state.carrier, sizeof(state.carrier));

HealthMonitor::instance().report(SensorID::GM861, true);

}

}

// ── HX711 Balança ─────────────────────────────────────────────

if (HealthMonitor::instance().usable(SensorID::HX711)) {

float w = Scale::instance().readOne();

if (w > -9000.0f) {

state.weight_g = w;

HealthMonitor::instance().report(SensorID::HX711, true);

} else {

HealthMonitor::instance().report(SensorID::HX711, false, "hx711_read");

}

}

// ── INA219 com I²C Bus Recovery ───────────────────────────────

if (HealthMonitor::instance().usable(SensorID::INA219_P1)) {

float ma = 0;

bool ok = PowerMonitor::P1().readWithRecovery(ma);

state.ina_p1_ma = ok ? ma : 0.0f;

HealthMonitor::instance().report(SensorID::INA219_P1, ok, "ina219_emi");

}

// ── Auto-zero da balança (só em IDLE com portas fechadas) ─────

bool idle_safe = (StateMachine::instance().current() == State::IDLE)

&& !state.p1_open && !state.p2_open;

Scale::instance().autoZeroTick(idle_safe);

// ── Publica snapshot para Core 0 ─────────────────────────────

SharedMemory::instance().update(state);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50));   // 20Hz

}

}

## 8.3. taskLogicBrain — Core 0

void taskLogicBrain(void* pvParameters) {

esp_task_wdt_add(NULL);

uint32_t last_heartbeat = 0;

uint32_t last_recovery  = 0;

for (;;) {

esp_task_wdt_reset();

PhysicalState world = SharedMemory::instance().getSnapshot();

// CORREÇÃO #16: Stale Data Protection

if (world.sample_age_ms > (uint32_t)ConfigManager::instance().cfg.stale_data_max_ms) {

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10)); continue;

}

StateMachine::instance().tick(world);

// Tick dos atuadores assíncronos (CORREÇÃO #2 + #10)

Strike::P1().tick(world.ina_p1_ma);

Led::btn().tick();

Led::qr().tick();

UsbBridge::instance().processIncoming();

if (millis() - last_heartbeat > HEALTH_REPORT_MS) {

last_heartbeat = millis();

UsbBridge::instance().sendHeartbeat(StateMachine::instance().ctx());

}

if (millis() - last_recovery > 30000) {

last_recovery = millis();

auto& hm = HealthMonitor::instance();

hm.tryRecover(SensorID::GM861,  [] { return QRReader::instance().init(); });

hm.tryRecover(SensorID::MMWAVE, [] { return MmWave::instance().init(); });

hm.tryRecover(SensorID::HX711,  [] { return Scale::instance().init(); });

}

// Cooler térmico (feature toggle)

if (ConfigManager::instance().cfg.enable_auto_cooler) {

float tc = temperatureRead();

auto& cfg = ConfigManager::instance().cfg;

uint8_t pwm = (tc > cfg.cooler_temp_min_c)

? (uint8_t)constrain(map((long)tc,

cfg.cooler_temp_min_c, cfg.cooler_temp_max_c, 64, 255), 0, 255)

: 0;

ledcWrite(2, pwm);

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10));   // 100Hz

}

}

## 8.4. setup() e loop()

void setup() {

// 1. RF desligado imediatamente — air-gapped

esp_wifi_stop(); esp_wifi_deinit(); esp_bt_controller_disable();

Serial.begin(115200);   // USB CDC pinos 19/20

// 2. AMP infrastructure

SharedMemory::instance().init();

ConfigManager::instance().loadAll();

// 3. Task Watchdog (5s panic)

esp_task_wdt_init(TWDT_TIMEOUT_S, true);

// 4. Pinos

pinMode(PIN_SW_P1,     INPUT_PULLUP);

pinMode(PIN_SW_P2,     INPUT_PULLUP);

pinMode(PIN_BUTTON,    INPUT_PULLUP);

pinMode(PIN_STRIKE_P1, OUTPUT); digitalWrite(PIN_STRIKE_P1, LOW);

pinMode(PIN_BUZZER,    OUTPUT); digitalWrite(PIN_BUZZER,    LOW);

attachInterrupt(PIN_SW_P1, isr_p1, CHANGE);

attachInterrupt(PIN_SW_P2, isr_p2, CHANGE);

// 5. LEDs PWM

Led::btn().init(PIN_LED_BTN, 0);

Led::qr().init(PIN_LED_QR,   1);

ledcSetup(2, 25000, 8); ledcAttachPin(PIN_COOLER, 2);

// 6. Sensores com health report imediato

auto& hm = HealthMonitor::instance();

// HX711: boot raw para detectar pacote residual

bool hx_ok = Scale::instance().initRaw();

hm.report(SensorID::HX711, hx_ok, "hx711_init");

if (hx_ok) {

long raw = Scale::instance().readRaw();

bool p1_closed = (digitalRead(PIN_SW_P1) == LOW);

float est_g = Scale::instance().rawToGrams(raw);

if (est_g > ConfigManager::instance().cfg.min_delivery_weight_g && p1_closed) {

Pacote residual detectado: notifica OPi e vai para IDLE

(sem estado RECOVERY_WAIT — simplificação v6)

UsbBridge::instance().sendAlert("BOOT_RESIDUAL_WEIGHT", StateMachine::instance().ctx());

}

// Tare sempre na RAM — zero NVS

Scale::instance().tare();

}

hm.report(SensorID::GM861,     QRReader::instance().init(),     "gm861_init");

hm.report(SensorID::MMWAVE,    MmWave::instance().init(),       "mmwave_init");

hm.report(SensorID::INA219_P1, PowerMonitor::P1().init(0x40),  "ina_p1_init");

// 7. Boot report

UsbBridge::instance().sendHeartbeat(StateMachine::instance().ctx());

// 8. FreeRTOS Tasks AMP

xTaskCreatePinnedToCore(taskSensorHub,  "SensorHub",  4096, NULL, 1, NULL, 1);

xTaskCreatePinnedToCore(taskLogicBrain, "LogicBrain", 8192, NULL, 2, NULL, 0);

}

void loop() {

// FreeRTOS puro: deleta a task do Arduino

vTaskDelete(NULL);

}

# 9. UsbBridge — CMD_SYNC_TIME com Timestamp Extrapolado

Duas correções críticas no CMD_SYNC_TIME: sanity check para rejeitar RTC morto (CORREÇÃO #17) e armazenamento de millis_at_sync para extrapolação precisa entre sincronizações DS3231.

// Trecho de _dispatch() — CMD_SYNC_TIME v6

if (!strcmp(cmd, "CMD_SYNC_TIME")) {

uint32_t ts = doc["ts"].as<uint32_t>();

// CORREÇÃO #17: sanity check — rejeita RTC morto ou sem bateria

// TS_SANITY_MIN = 1700000000UL (Novembro de 2023)

if (ts < TS_SANITY_MIN) {

fsm.ctx().system_time_invalid = true;

sendEvent("SYSTEM_TIME_INVALID_RTC_CHECK", fsm.ctx());

// Descarte silencioso: não trava, não loga spam

return;

}

// Timestamp válido: armazena base e millis() da sincronização

// FSM usa: ts_atual = unix_time + (millis() - millis_at_sync) / 1000

fsm.ctx().unix_time       = ts;

fsm.ctx().millis_at_sync  = millis();

fsm.ctx().system_time_invalid = false;

}

// CMD_UPDATE_CFG — atualiza parâmetros via HA sem reflash

else if (!strcmp(cmd, "CMD_UPDATE_CFG")) {

const char* key = doc["key"] | "";

float       val = doc["val"].as<float>();

ConfigManager::instance().updateParam(key, val);

}

// CMD_TARE_SCALE — tara manual via HA (sempre RAM only)

else if (!strcmp(cmd, "CMD_TARE_SCALE"))

Scale::instance().tare();

// CMD_CALIBRATE_SCALE — calibração com peso conhecido

else if (!strcmp(cmd, "CMD_CALIBRATE_SCALE"))

Scale::instance().calibrate(doc["weight_g"].as<float>());

// CMD_UNLOCK_P1 — abertura remota pelo morador via HA

else if (!strcmp(cmd, "CMD_UNLOCK_P1"))

fsm.transition(State::AUTHORIZED);

// CMD_PULSE_STRIKE — teste de 100ms via HA (sem abrir mecanicamente)

else if (!strcmp(cmd, "CMD_PULSE_STRIKE"))

Strike::P1().testPulse();

// SCREEN_READY — OPi confirma tela ativa

else if (!strcmp(cmd, "SCREEN_READY"))

_scr_rdy = true;

# 10. rtc_sync.py — Orange Pi sem smbus2

| 🔧 CORREÇÃO | smbus2 colide com o driver DS3231 nativo do kernel Armbian (Device or resource busy). O Python usa time.time() — o SO já sincroniza automaticamente o DS3231 via hwclock do kernel. |
| --- | --- |

# orange_pi/rtc_sync.py — v6.0

import time, json, threading

def crc8(data: bytes) -> int:

crc = 0x00

for byte in data:

crc ^= byte

for _ in range(8):

crc = (crc << 1) ^ 0x07 if crc & 0x80 else crc << 1

return crc & 0xFF

def sync_esp32(ser) -> bool:

"""Envia timestamp atual ao ESP32 via CMD_SYNC_TIME."""

# time.time() usa o hwclock do kernel, que gerencia o DS3231

# Armbian já fez hwclock --hctosys no boot

ts = int(time.time())

payload = {"cmd": "CMD_SYNC_TIME", "ts": ts}

raw = json.dumps(payload, separators=(",",":"))

payload["crc"] = crc8(raw.encode())

line = json.dumps(payload, separators=(",",":")) + "\n"

try:

ser.write(line.encode())

return True

except Exception as e:

print(f"rtc_sync error: {e}")

return False

def sync_ds3231_from_ntp():

"""Sincroniza DS3231 com NTP via hwclock do sistema."""

import subprocess

try:

subprocess.run(["hwclock", "--systohc"], check=True)

except Exception as e:

print(f"hwclock sync error: {e}")

def rtc_sync_loop(ser):

"""Roda em thread daemon no serial_bridge.py."""

while True:

sync_esp32(ser)

time.sleep(600)   # 10 minutos

# 11. Tabela de Estados — v6 Final

| Estado | Comportamento v6 |
| --- | --- |
| IDLE | LED pulsa 2s. Auto-zero da balança (RAM). Loitering alarm se habilitado. Botão inicia AWAKE. |
| MAINTENANCE | Estado FSM próprio. Sensors atualizam SharedMemory normalmente para HA. Nenhum hardware acionado. Saída: HA desativa maintenance_mode. |
| AWAKE | Tela OPi acorda. Timer: awake_timeout_ms. Handshake SCREEN_READY → WAITING_QR. |
| WAITING_QR | LED QR aceso. Buffer circular lê GM861S. Timer: qr_timeout_ms → IDLE + alerta. |
| AUTHORIZED | Strike P1 abre (assíncrono, millis()-opened_at). INA219 valida corrente. Timeout authorized_timeout_ms → IDLE. |
| INSIDE_WAIT | P1 fechou, mmWave ativo. Aguarda balança > min_delivery_weight_g. Timeout inside_timeout_ms → ABORTED. |
| DELIVERING | Balança com peso. Aguarda P1 abrir. Timeout delivering_timeout_ms → JWT com unconventional_exit + IDLE. |
| DOOR_REOPENED | P1 abriu para saída. Aguarda P1 fechar + mmWave vazio (spatial debouncing). Timeout door_alert_ms → DOOR_ALERT. |
| CONFIRMING | Estabilização não-bloqueante. Preemptivo: P1 abre → DELIVERING. JWT com timestamp extrapolado gerado. |
| RECEIPT | Comprovante na tela 120s. Preemptivo: P1 abre → DELIVERING. Buzzer melodia. |
| ABORTED | Log DELIVERY_ABORTED. 3s → IDLE. |
| DOOR_ALERT | Buzzer contínuo. Alerta MQTT urgente. P1 fecha → IDLE. |
| ERROR | Falha crítica (interbloqueio, strike sem corrente). Alerta HA. Reset via CMD_UNLOCK_P1. |

# 12. Pinout Final v6

| GPIO | Periférico | Interface | Dir. | Tipo | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO 1 | INA219 P1 | I²C | I/O | Analógico | Addr 0x40. Bus recovery por EMI do strike. |
| GPIO 2 | INA219 SCL | I²C | O | Analógico | Pull-up externo 4,7kΩ recomendado. |
| GPIO 4 | LED azul botão | ledc 0 | O | PWM | Breathe=IDLE, blink=QR, solid=AWAKE. |
| GPIO 5 | LED ilum. QR | ledc 1 | O | PWM | Acende em WAITING_QR. |
| GPIO 10 | HX711 CLK | Bit-bang | O | Digital | Core 1 — TWDT registrado. |
| GPIO 11 | HX711 DATA | Bit-bang | I | Digital | readOne() leve: sem read_average no loop. |
| GPIO 17 | LD2410B TX | UART1 | O | Serial | 256000 baud. Spatial debouncing 1.5s. |
| GPIO 18 | LD2410B RX | UART1 | I | Serial |  |
| GPIO 19 | OPi USB D- | USB CDC | I/O | Digital | Comunicação principal + CMD_SYNC_TIME. |
| GPIO 20 | OPi USB D+ | USB CDC | I/O | Digital |  |
| GPIO 35 | Botão 30mm inox | GPIO | I | Digital | Pull-up interno. Debounce 50ms no handler. |
| GPIO 38 | Micro switch P1 | ISR | I | Digital | NC, pull-up, CHANGE + debounce 50ms. |
| GPIO 39 | Micro switch P2 | ISR | I | Digital | Monitoramento apenas. Sem atuador. |
| GPIO 43 | GM861S TX | UART0 | O | Serial | Desconectar ao flashar pela 1ª vez. |
| GPIO 44 | GM861S RX | UART0 | I | Serial | Buffer circular non-blocking. |
| GPIO 45 | Strike P1 gate | GPIO | O | Digital | MOSFET LR7843. HIGH SÓLIDO. NUNCA PWM. Flyback 1N4007. |
| GPIO 47 | Cooler 40mm | ledc 2 | O | PWM | temperatureRead() ESP32-S3 nativo. |
| GPIO 48 | Buzzer ativo | GPIO | O | Digital | Padrões por onEnter() de cada estado. |

| ⚠ ATENÇÃO | GPIO 43/44 são U0TXD/U0RXD — pinos de programação UART0. Desconecte o GM861S fisicamente ao fazer o primeiro flash. Após programado, reconecte normalmente — a comunicação com o OPi usa USB CDC nos pinos 19/20. |
| --- | --- |

— rlight.com.br — Firmware ESP32-S3 v6.0 Definitivo — Código Final —